از الکترونیک

توسط:

استاد درس:

###### فهرست مطالب

عنوان	صفحه

آزمایش ۶- تقویت کننده امیتر مشترک	6

۱-۶- الف- VCEQ و ICQ را براى مدار زير طورى محاسبه كنيد كه خروجى آن، ماكزيمم تغييرات ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط زیر استفاده كنید.	6

١-۶-ب- پس از محاسبه جريان و ولتاز نقطه كار از روابط زير براى محاسبه R1 وR2 استفاده كنید.	7

١ -۶- ج- با انتخاب دو مقاومت كه نسبت R1 = KR2 داشته باشند مقادير R1 وR2 تعيين مى شود.	8

٢-۶- قسمتى از مدار فوق شامل ترانزيستور ومقاومتهاى R1 ،R2 ،Rc وRe وتغذيه 10V را ببندید و مقادیر VCEQ و ICQ را اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟	8

٣ -۶- VCEQ ،ICQ ,VBQ , VEQو VBEQ را اندازہ بگیرید و یادداشت کنید.	9

۶-۴- در اینحالت بقیه قسمتهای مدار را اضافه كنيد و با انتخاب فركانس KHz 1 برای سيگنال ژنراتور، دامنه Vs را طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید.	9

۶-۵- شکل موج VS, VO, VI را در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم كنيد.	10

۶-۶- مقاومتهاى ورودى وخروجى Ro,Ri را بدست آوريد.	12

آزمایش ۷- تقویت کننده کلکتور مشترک	16

۷-۱-الف ICQو  VCEQرا برای مدار زیر طوری محاسبه کنید که خروجی آن، ماکزیمم تغییرات ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط آزمایش قبل استفاده کنید.	16

۷-۱-ب پس از محاسبه ولتاژ و جریان نقطه کار از رابطه زیر برای محاسبه R1و R2استفاده کنید.	16

۷-۱-ج با انتخاب دو مقاومت با نسبت R1=KR2، مقادیر  R1و  R2تعیین می‌شوند.	17

۷-۲ قسمتی از مدار فوق شامل ترانزیستور و مقاومت‌های  R1، R2 و  REو تغذیه  10Vرا ببندید و مقادیر  ICQو  VCEQرا اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟	17

۷-۳ مقادیر VCEQ، ICQ، VBQ، VEQو VBEQرا بگیرید و بدست آورید.	17

۷-۴- در اینحالت بقیه قسمتهای مدار را اضافه کنید و با انتخاب فرکانس  1 KHzبرای سیگنال ژنراتور، دامنه  Vsرا طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید. حداکثر ولتاژ خروجی بدون اعوجاج چقدر است؟	18

۷-۵- شکل موج Vs،  Viو  Voرا در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم کنید.	18

۷-۶- مقاومت ورودی  Riو مقاومت خروجی  Roرا بدست آورید.	20

۷-۷   AV=VoVi،  AVS=VoVsو  AIS=IoIsرا محاسبه کنید.	21

۷-۸ با RL=∞، مقدار  AVرا بدست آورید.	21

# آزمایش ۶- تقویت کننده امیتر مشترک

## ۱-۶- الف- VCEQ و ICQ را براى مدار زير طورى محاسبه كنيد كه خروجى آن، ماكزيمم تغييرات ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط زیر استفاده كنید.

در رابطه فوق Rdc و Rac  به ترتیب مقاومت های موجود در حلقه خروجی درحالت ac و dc میباشند.

محاسبه مقاومت‌های DC و AC

Rdc=RC+RE=1000+100=1100Ω
Rac=RC∥RL=1000×22001000+2200=687.5Ω

محاسبه جریان و ولتاژ نقطه کار

ICQ=VCC-VCEsatRdc+Rac=10-0.21100+687.5=9.81787.5=5.48mA
VCEQ=Rac×ICQ=687.5×5.48mA=3.77V

## ١-۶-ب- پس از محاسبه جريان و ولتاز نقطه كار از روابط زير براى محاسبه R1 وR2 استفاده كنید.

(روابط زیر تقریبی است و روش دقيقتر استفاده از معادل تونن از ديد بيس ترانزیستور میباشد)

با حل دستگاه دو مجهولی فوق رابطه اى بصورت R1 = KR2 بدست مى آيد. مقدار K چقدر است؟

VB=0.6+100×5.48mA=0.6+0.548=1.148V

از رابطه تقسیم ولتاژ داریم:

VB=10R2R1+R2

بنابراین

1.148=10R2R1+R2
1.148R1=8.852R2
R1=7.71R2

در نتیجه

K = 7.71

## ١ -۶- ج- با انتخاب دو مقاومت كه نسبت R1 = KR2 داشته باشند مقادير R1 وR2 تعيين مى شود.

با انتخاب

R2=1kΩ

خواهیم داشت

R1=7.71kΩ

## ٢-۶- قسمتى از مدار فوق شامل ترانزيستور ومقاومتهاى R1 ،R2 ،Rc وRe وتغذيه 10V را ببندید و مقادیر VCEQ و ICQ را اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟

اگر بيشتراز 5٪ اختلاف دارد با تغيير R1 يا R2 به VCEQ دلخواه برسيد. مقادير نهايی R1 وR2 را

یادداشت کنید.

به علت اختلاف مشخصات واقعی ترانزیستور  2N2222 با مقادیر ایده‌آل، مقدار مقاومت بایاس در شبیه‌سازی از مقدار تئوری به مقدار استاندارد  6.8kΩ تغییر داده شد.

در این حالت مقادیر اندازه‌گیری شده عبارت‌اند از:

مقدار تئوری

VCEQ=3.77V
ICQ=5.48mA

مقدار اندازه‌گیری شده

VCEQ=3.88V
ICQ=5.59mA

که خطای هر دو کمتر از ۵٪ بوده و مدار در نقطه کار مناسبی قرار گرفته است.

## ٣ -۶- VCEQ ،ICQ ,VBQ , VEQو VBEQ را اندازہ بگیرید و یادداشت کنید.

از روی شبیه‌سازی:

VCEQ=3.88V
ICQ=5.59mA
VEQ=0.56V
VBEQ≈0.65V
VBQ=VEQ+VBEQ=0.56+0.65=1.21V

## ۶-۴- در اینحالت بقیه قسمتهای مدار را اضافه كنيد و با انتخاب فركانس KHz 1 برای سيگنال ژنراتور، دامنه Vs را طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید.

حداکثر ولتاژ خروجی بدون اعوجاج چقدر است؟ V = 1.2v

خروجی چنل C با ولتاژ  V = 1.3v قسمت پایینی ولتاژ خروجی کلیپ میشود

تذکر: خازنها باید در رنج میکروفاراد باشند و پلاریته آنها نیز صحیح بسته شود.

مقیاس زمانی هر سه کانال برابر ۵ خانه افقی بوده و تنها دامنه سیگنال‌ها اندازه‌گیری شده است.

## ۶-۵- شکل موج VS, VO, VI را در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم كنيد.

ورودی سینوسی را به 10mV بر میگردانیم و خروجی اسیلیسکوپ را ذخیره می کنیم.

با LOAD

بدون load

سیگنال ژنراتور

10mV/div

ارتفاع موج:

2 خانه

بنابراین:

Vs=2×10mV=2mV

ولتاژ ورودی مدار

1mV/div

1.4 خانه

Vi=1.4×1mV=1.4mV

ولتاژ خروجی با بار

10mV/div

ارتفاع موج:

5.5 خانه

پس

VFL=5.5×10mV=55mV

ولتاژ خروجی بدون بار

10mV/div

ارتفاع موج:

8 خانه

بنابراین

VNL=8×10mV=80mV

## ۶-۶- مقاومتهاى ورودى وخروجى Ro,Ri را بدست آوريد.

مقاومت خروجی

ابتدا جریان خروجی محاسبه می‌شود.

Io=VFLRL=55mV2200=25μA

حال مقاومت خروجی:

Ro=VNL-VFLIo
=80mV-55mV25μA
=25mV25μA=1kΩ

مقاومت ورودی

ابتدا جریان منبع محاسبه می‌شود.

Is=Vs-Vi10k
=20mV-1.4mV10k
=18.6mV10000
=1.86μA

حال

Ri=ViIs
=1.4mV1.86μA=753Ω

۶-۷-   Av=VOVI ,  AVS=VOVS  ,AIS=IOIS را محاسبه کنید

بهره ولتاژ مدار

Av=VoVi=551.4
Av=39.3

بهره ولتاژ کل سیستم

Avs=VoVs=5520
Avs=2.75

بهره جریان

Ais=IoIs=251.86
Ais=13.4

ابتدا ولتاژ بیباری را اندازه می گیریم سپس به جای مقاومت RL یک پتانسیومتر قرار میدهیم و آنرا

آنقدر تغییر میدهیم تا ولتاژ خروجی در اینحالت نصف ولتاژ بیباری شود. اندازه اهمی پتانسیومتر با

مقاومت خروجی مدار برابر است. چرا؟

وقتی ولتاژ خروجیِ باردار به نصف ولتاژ بی‌باری می‌رسد، مدار از دید بار مانند یک منبع تونوین با مقاومت داخلی Roعمل می‌کند. در این حالت ولتاژ بین مقاومت خروجی مدار و مقاومت بار به طور مساوی تقسیم می‌شود. بنابراین طبق قانون تقسیم ولتاژ، مقدار مقاومت بار (پتانسیومتر) با مقاومت خروجی مدار برابر است:

RL=Ro

و اندازه اهمی پتانسیومتر در این حالت همان مقاومت خروجی مدار خواهد بود.

به جای مقاومت k 10 یک پتانسیومتر قرار می‌دهیم و ولتاژ,Vi  Vs را روی دو کانال اسکوپ مشاهده می‌کنیم، پتانسیومتر را آنقدر تغییر می‌دهیم تا دامنه Vi با Vs2 برابر شود در اینحالت مقدار پتانسیومتر با مقاومت ورودی مدار برابر است. چرا؟

وقتی دامنه ولتاژ ورودی مدار Vi برابر نصف ولتاژ منبع  Vsشود، ولتاژ بین مقاومت پتانسیومتر و مقاومت ورودی مدار به طور مساوی تقسیم می‌شود. در این حالت طبق قانون تقسیم ولتاژ، مقدار مقاومت پتانسیومتر با مقاومت ورودی مدار برابر است. بنابراین:

Rpot=Ri

شماتیک ازمایش 6

# آزمایش ۷- تقویت کننده کلکتور مشترک

## ۷-۱-الف ICQو  VCEQرا برای مدار زیر طوری محاسبه کنید که خروجی آن، ماکزیمم تغییرات ممکن را بتواند داشته باشد. برای این منظور از روابط آزمایش قبل استفاده کنید.

با توجه به اینکه مدار تقویت‌کننده کلکتور مشترک (CC) فاقد مقاومت کلکتور است RC=0، مقاومت‌های DC و AC مدار به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

Rdc=RE=1000Ω
Rac=RE∥RL=1000∥1000=500Ω

برای دستیابی به بیشترین نوسان متقارن خروجی:

ICQ=VCCRdc+Rac=101500=6.67mA
VCEQ=ICQ×Rac=6.67mA×500Ω=3.33V

## ۷-۱-ب پس از محاسبه ولتاژ و جریان نقطه کار از رابطه زیر برای محاسبه R1و R2استفاده کنید.

VB=VBE+REIE=0.6+REICQ
VB=R2R1+R2VCC=10R2R1+R2

با حل دستگاه دو مجهولی فوق رابطه‌ای بصورت R1=KR2 بدست می‌آید. مقدار  Kبرابر است؟

محاسبه ولتاژ بیس

VB≃0.6+REICQ
VB=0.6+1000×6.67mA=7.27V

## ۷-۱-ج با انتخاب دو مقاومت با نسبت R1=KR2، مقادیر  R1و  R2تعیین می‌شوند.

محاسبه نسبت K

VB=10R2R1+R2
7.27=10R2R1+R2
7.27R1+7.27R2=10R2
7.27R1=2.73R2
K=R1R2=2.737.27=0.375

## ۷-۲ قسمتی از مدار فوق شامل ترانزیستور و مقاومت‌های  R1، R2 و  REو تغذیه  10Vرا ببندید و مقادیر  ICQو  VCEQرا اندازه بگیرید. آیا با مقدار محاسبه شده برابر است؟

اگر بیشتر از ۵٪ اختلاف دارد با تغییر  R1یا R2، به VCEQ دلخواه برسید. مقادیر نهایی  R1و  R2را یادداشت کنید.

با بستن مدار و استفاده از ولت‌متر و آمپرمتر در نرم‌افزار، مقادیر زیر برای نقطه کار به دست آمد که هم‌خوانی خوبی با تئوری دارند:

R1 = 3.3 k , R2 = 10k

## ۷-۳ مقادیر VCEQ، ICQ، VBQ، VEQو VBEQرا بگیرید و بدست آورید.

به علت اختلاف مشخصات واقعی ترانزیستور  2N2222 با مقادیر ایده‌آل، مقدار مقاومت بایاس در شبیه‌سازی از مقدار تئوری (3.75 kΩ) به مقدار استاندارد 3.3 kΩ تغییر داده شد. در این حالت مقادیر اندازه‌گیری شده عبارت‌اند از:

VCEQ=3.86V
ICQ≈IEQ=6.14mA
VEQ=IEQ×RE=6.14mA×1kΩ=6.14V
VBQ=VEQ+VBEQ=6.14+0.65=6.79V

| پارامتر | مقدار تئوری | ازمایش | Error% |
| --- | --- | --- | --- |
| VCEQ | 3.33 V | 3.46 V | 3.9 |
| ICQ | 6.67 mA | 6.54 mA | 1.94 |

## ۷-۴- در اینحالت بقیه قسمتهای مدار را اضافه کنید و با انتخاب فرکانس  1 KHzبرای سیگنال ژنراتور، دامنه  Vsرا طوری تنظیم کنید که ماکزیمم خروجی بدون اعوجاج بدست آید. حداکثر ولتاژ خروجی بدون اعوجاج چقدر است؟

Vs = 18v

اغتشاش 19v قسمت پایینی ولتاژ خروجی کلیپ میشود.

## ۷-۵- شکل موج Vs،  Viو  Voرا در زیر یکدیگر و با حفظ رابطه همزمانی رسم کنید.

ولتاژ ورودی را به 1 ولت برمیگردانیم و شکل موج هارا در اسیلیسکوپ بررسی میکنیم.

با load

بدون load

ولتاژ منبع

۴ خانه با تنظیم

500mV/div

Vs=4×500mV=2000mVp-p

ولتاژ ورودی

۴٫۲ خانه با تنظیم

100mV/div

Vi=4.2×100mV=420mVp-p

ولتاژ خروجی با بار

۴٫۲ خانه با تنظیم

100mV/div

VFL=4.2×100mV=420mVp-p

ولتاژ خروجی بدون بار

۴٫۲ خانه با تنظیم

100mV/div

VNL=4.2×100mV=420mVp-p

## ۷-۶- مقاومت ورودی  Riو مقاومت خروجی  Roرا بدست آورید.

مقاومت ورودی

ابتدا جریان منبع محاسبه می‌شود:

Is=Vs-ViRs=2000mV-420mV10kΩ=158μA

سپس مقاومت ورودی:

Ri=ViIs=420mV158μA=2.66kΩ
مقاومت خروجی

ابتدا جریان خروجی:

Io=VFLRL=420mV1kΩ=420μA

سپس:

Ro=VNL-VFLIo=420mV-420mV420μA=0Ω

در تقویت‌کننده کلکتور مشترک، مقاومت خروجی بسیار کوچک است. به همین دلیل اختلاف ولتاژ خروجی در حالت با بار و بدون بار در اسیلوسکوپ قابل مشاهده نبوده و مقدار مقاومت خروجی تقریباً صفر به دست آمده است.

## ۷-۷   AV=VoVi،  AVS=VoVsو  AIS=IoIsرا محاسبه کنید.

بهره ولتاژ مدار

Av=VFLVi=420420=1

بهره ولتاژ کل سیستم

Avs=VFLVs=4202000=0.21

بهره جریان

Ais=IoIs=420μA158μA=2.66

## ۷-۸ با RL=∞، مقدار  AVرا بدست آورید.

در حالت بدون بار RL=∞، دامنه ولتاژ خروجی تغییری نکرده و برابر با ولتاژ ورودی باقی مانده است، بنابراین:

AvNL=VNLVi=420mV420mV=1

بهره ولتاژ تقویت‌کننده کلکتور مشترک تقریباً برابر یک است و این مدار به عنوان بافرولتاژ عمل می‌کند؛ یعنی ولتاژ را تقویت نمی‌کند اما امپدانس ورودی را افزایش و امپدانس خروجی را کاهش می‌دهد.

شماتیک ازمایش 7